通用网格算法开发报告

所属领域：通用网格算法开发

单位：         浙江大学

项目名称：通用网格算法开发

项目摘要

一、背景介绍

1．项目背景和意义

脏几何（Dirty Geometry）是指存在缺陷、不完整或不规则的几何模型，例如包含间隙、重叠、非流形拓扑、自相交等问题的 CAD 模型。针对脏几何的网格生成算法具有重要的意义， 主要体现在以下几个方面：

1. 减少几何修复时间：

在实际工程中，CAD 模型往往存在各种缺陷，手动修复这些缺陷不仅耗时，而且容易出错。针对脏几何的网格生成算法可以直接处理这些缺陷，无需手动修复，大大提高了设计效率。

2. 支持快速迭代设计：

在产品设计过程中，工程师需要频繁修改几何模型。如果每次修改后都需要重新修复几何 缺陷，会严重影响设计进度。针对脏几何的网格生成算法可以快速生成高质量网格，支持设计迭代。

3. 适应复杂几何模型：

脏几何模型通常包含复杂的几何特征和拓扑结构。针对脏几何的网格生成算法能够自适应这些复杂特征，生成高质量的网格，从而提高仿真的精度和可靠性。

在 CAE（计算机辅助工程）领域，网格粗化（Coarsening）和网格细化（Refinement）是网格生成和优化过程中的两个关键技术。

网格粗化是指将网格中的单元合并或删除，以减少网格的总单元数。网格粗化具有以下意义：

1. 提高计算效率：

通过减少网格单元数，可以显著降低计算量和内存需求，从而提高仿真的计算效率，特别是在处理大规模模型时；

2. 简化模型：

对于一些复杂的几何模型，网格粗化可以简化模型的细节，使得仿真更加稳定，避免因网格过于复杂而出现的数值问题。

3. 多尺度分析：

在多尺度分析中，网格粗化可以用于在不同尺度上进行仿真，例如在宏观尺度上使用粗化网格进行整体分析，在微观尺度上使用细化网格进行局部分析。

网格细化是指将网格中的单元进一步划分，以增加网格的总单元数。网格细化具有以下意义：

1. 提高仿真精度：

通过增加网格单元数，可以更精确地捕捉到模型的几何细节和物理场的分布，从而提高仿真的精度。

2. 局部细化：

在模型的某些关键区域，如应力集中区域、流体流动的边界层等，通过局部细化网格，可以更准确地模拟这些区域的物理行为。

3. 多物理场耦合：

在多物理场耦合仿真中，网格细化可以用于在不同物理场的交界区域提供更精细的网格，以确保耦合的准确性。

4. 自适应网格：

在自适应网格方法中，网格细化可以用于在仿真过程中动态调整网格密度，以适应解的变化，从而提高仿真的精度和效率。

云泊致力于打造面向多学科的通用前后处理引擎，针对目前云泊软件的网格模块，需要在针对脏几何的处理、网格粗化、网格细化三个方面上增强。浙江大学陈建军团队在针对脏几何的网格生成、网格粗化、网格细化上均有一定的积累，对工程问题有深入认知，对网格算法开发、集成等软件工程问题有实战经验，能交付高质量原型代码和调研报告。

2．项目目标

本项目旨在通过技术合作获取到原型代码和调研报告，从而增强现有网格功能中针对脏几何的处理、网格粗化、网格细化的能力。

目  录

一、 概述	2

二、项目目标	3

三、研究内容	4

（一）研究内容一：脏几何处理	4

（二） 研究内容二：层状扫掠网格	4

（三）研究内容三：网格粗化	4

（四）研究内容四：网格细化	4

（五）研究内容五：通用国际商软调研	5

四、主要技术指标	5

五、研究成果	8

（一）研究成果一：通用网格粗化算法开发	8

（二）研究成果二：针对层状结构的扫掠网格生成算法开发	8

（三） 研究成果三：针对层状结构的扫掠网格生成算法集成	8

（四） 研究成果四：针对带有脏几何特征的网格生成算法-鲁棒性提升	9

（五） 研究成果五：针对带有脏几何特征的网格生成算法-网格数量控制	9

（六） 研究成果六：网格细化算法开发与集成	9

（七） 研究成果七：针对带有脏几何特征的网格生成算法与求解器的集成	9

（八） 研究成果八：针对带有脏几何特征的网格生成算法的研究报告	10

（九） 研究成果九：网格细化算法研究报告	10

六、研究基础与保障	10

七、项目负责人和研究团队	11

（一）项目负责人	11

- 概述

1．项目背景和意义

脏几何（Dirty Geometry）是指存在缺陷、不完整或不规则的几何模型，例如包含间隙、重叠、非流形拓扑、自相交等问题的 CAD 模型。针对脏几何的网格生成算法具有重要的意义， 主要体现在以下几个方面：

1. 减少几何修复时间：

在实际工程中，CAD 模型往往存在各种缺陷，手动修复这些缺陷不仅耗时，而且容易出错。针对脏几何的网格生成算法可以直接处理这些缺陷，无需手动修复，大大提高了设计效率。

2. 支持快速迭代设计：

在产品设计过程中，工程师需要频繁修改几何模型。如果每次修改后都需要重新修复几何 缺陷，会严重影响设计进度。针对脏几何的网格生成算法可以快速生成高质量网格，支持设计迭代。

3. 适应复杂几何模型：

脏几何模型通常包含复杂的几何特征和拓扑结构。针对脏几何的网格生成算法能够自适应这些复杂特征，生成高质量的网格，从而提高仿真的精度和可靠性。

在 CAE（计算机辅助工程）领域，网格粗化（Coarsening）和网格细化（Refinement）是网格生成和优化过程中的两个关键技术。

网格粗化是指将网格中的单元合并或删除，以减少网格的总单元数。网格粗化具有以下意义：

1. 提高计算效率：

通过减少网格单元数，可以显著降低计算量和内存需求，从而提高仿真的计算效率，特别是在处理大规模模型时。

2. 简化模型：

对于一些复杂的几何模型，网格粗化可以简化模型的细节，使得仿真更加稳定，避免因网格过于复杂而出现的数值问题。

3. 多尺度分析：

在多尺度分析中，网格粗化可以用于在不同尺度上进行仿真，例如在宏观尺度上使用粗化网格进行整体分析，在微观尺度上使用细化网格进行局部分析。

网格细化是指将网格中的单元进一步划分，以增加网格的总单元数。网格细化具有以下意义：

1. 提高仿真精度：

通过增加网格单元数，可以更精确地捕捉到模型的几何细节和物理场的分布，从而提高仿真的精度。

2. 局部细化：

在模型的某些关键区域，如应力集中区域、流体流动的边界层等，通过局部细化网格，可以更准确地模拟这些区域的物理行为。

3. 多物理场耦合：

在多物理场耦合仿真中，网格细化可以用于在不同物理场的交界区域提供更精细的网格，以确保耦合的准确性。

4. 自适应网格：

在自适应网格方法中，网格细化可以用于在仿真过程中动态调整网格密度，以适应解的变化，从而提高仿真的精度和效率。

云泊致力于打造面向多学科的通用前后处理引擎，针对目前云泊软件的网格模块，需要在针对脏几何的处理、网格粗化、网格细化三个方面上增强。浙江大学陈建军团队在针对脏几何的网格生成、网格粗化、网格细化上均有一定的积累，对工程问题有深入认知，对网格算法开发、集成等软件工程问题有实战经验，能交付高质量原型代码和调研报告。

# 二、项目目标

本项目旨在通过技术合作获取到原型代码和调研报告，从而增强现有网格功能中针对脏几何的处理、网格粗化、网格细化的能力。

# 三、研究内容

根据研究目标要求，本项目主要包括3项研究内容：

## （一）研究内容一：脏几何处理

- 具体研究内容

- 针对带有脏几何特征的网格生成算法的鲁棒性提升和网格数量控制。

- 研究思路方法与技术路线

- 研究内容二：层状扫掠网格

- 具体研究内容

- 针对层状结构的扫掠网格生成算法开发和集成。

- 研究思路方法与技术路线

## （三）研究内容三：网格粗化

- 具体研究内容

- 通用网格粗化算法开发。

- 研究思路方法与技术路线

## （四）研究内容四：网格细化

- 具体研究内容

网格细化算法开发与集成、针对带有脏几何特征的网格生成算法与求解器的集成。

- 研究思路方法与技术路线

## （五）研究内容五：通用国际商软调研

- 具体研究内容

- 对国际商软针对带有脏几何特征的网格生成算法和网格细化算法开展调研。

- 研究思路方法与技术路线

# 四、主要技术指标

1、本期任务时间

2025.2.1-2025.5.30

1、本期需求描述及交付件

| - 序号 | - 功能名称 | - 交付件 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 通用网格粗化算法开发 | 2025 年 5 月 30 日前，在云泊代码仓中开发完成以下算法，实现效果满足“针对带有 脏几何特征的网格生成算法-网格数量控制”该项任务要求，并输出算法伪代码及算法说明，至少 3 次培训，让云泊理解并有能力复现该功能： (1) 三角形面网格粗化算法开发 (2) 四面体体网格粗化算法开发 |
| - 2 | 针对层状结构的扫掠网格生成算法开发 | 2025 年 5 月 30 日前，在云泊代码仓中开发完成以下算法，并交付源代码： (1) 扫掠生成三棱柱算法 (2) 三棱柱分解为四面体算法 |
| - 3 | 针对层状结构的扫掠网格生成算法集成 | 2025 年 5 月 30 日前，在云泊代码仓中集成以下算法，实现以下算法的全流程贯通， 并在三层层状结构模型上，能顺利生成网 格： (1) 配准算法 (2) 压印算法 (3) 每一层的 2D 网格划分算法 (4) 扫掠生成三棱柱算法 (5) 三棱柱分解为四面体算法 (6) 网格粗化算法 |
| - 4 | 针对带有脏几何特征的网格生成算法-鲁棒性提升 | 2025 年 5 月 30 日前，在云泊代码仓中开发实现：针对 10+种中等复杂度模型（包含相交、重叠、细缝缺陷），在原有流程基础 上开发预处理模块并提供源码，进一步提高网格生成算法的鲁棒性，无需用户设置迭代轮数，同时采用用户缺省的容差值能生成共节点的网格。 |
| - 5 | 针对带有脏几何特征的网格生成算法-网格数量控制 | 2025 年 5 月 30 日前，在云泊代码仓中开发实现：针对 10+种中等复杂度模型（包含相交、重叠、细缝缺陷），所生成的网格数 量与对标商软生成的初始网格数量相差在 30%以内。 |
| - 6 | 网格细化算法开发与集成 | 2025 年 5 月 30 日前，在云泊代码仓中开发实现：与指定国产求解器以及国际商软求 解器的耦合，整体实现自动迭代，得到最 终仿真结果；过程中，输出网格统计数据，并输出算法伪代码及算法说明，至少3 次培训，让云泊理解并有能力复现该功能。 |
| - 7 | 针对带有脏几何特征的网格生成算法与求解器的集成 | 2025 年 5 月 30 日前，在云泊代码仓中开发实现：在原有流程基础上开发材料赋予等 后处理模块并提供源码，与指定国产求解器的耦合，整体实现自动迭代，针对指定算例完成含初始网格生成的仿真全流程开发；过程中，输出网格统计数据。 |
| - 8 | 针对带有脏几何特征的网格生成算法的研究报告 | 2025 年 5 月 30 日前，对国际商软针对带有脏几何特征的网格生成功能进行研究，并出具研究报告，包括： (1) 不同网格设置下的网格结果 (2) 不同程度脏几何模型的网格结果 (3) 网格的生成步骤、及每一步的耗时 (4) 模型特征处的网格特点（边界条件、局 部小特征、缺陷、规则几何体） |
| - 9 | 网格细化算法研究报告 | 2025 年 5 月 30 日前，对国际商软的网格细化功能进行研究，并出具研究报告，包括： (1) 不同网格设置下的网格结果 (2) 模型特征处的插点方式（边界条件、金 属材料边界、规则几何体） |

# 五、研究成果

## （一）研究成果一：通用网格粗化算法开发

成果形式：在云泊代码仓中开发完成算法、算法伪代码及算法说明，进行至少 3 次培训

考核指标：实现效果满足“针对带有脏几何特征的网格生成算法-网格数量控制”，让云泊理解并有能力复现三角形面网格粗化算法和四面体体网格粗化算法开发；

研究成果：
a.可以调用的函数：

三角形面网格粗化算法：

void TMeshSurf_Opt(const SurfaceMesh& surf_in, TMeshSurfRemeshParameter& args, SurfaceMesh& surf_out)

用法：设置args.size_function_()为粗化的目标长度
	四面体体网格粗化算法开发：

void TetGrid_Adaptation(const VolumeMesh& volume_mesh_in, const TetrahedraParameters& args, VolumeMesh& volume_mesh_out,std::vector<std::array<double, 4>>& addVertex, std::vector<int> refine_tet_id, double GrowRatio,

int AdpType)

用法：设置adptype 为 3，输入四面体与约束，即可尽可能的粗化。

b.伪代码：

## 三角形粗化伪代码：

## 函数 TMeshSurf_Opt(surf_in, args, surf_out):

## 对于 surf_in 中的每一条边 edge:

## 如果 edge 是约束边:

## 跳过该边，继续下一个

## 计算该边的长度 length

## 如果 length > args.目标尺寸:

## 跳过该边，继续下一个

## 如果 length < 0.5 × args.目标尺寸:

## 如果 可以收缩该边(edge):

## 收缩该边(edge)

## 更新与该边相邻的局部拓扑结构和几何形状

## 返回 surf_out

## 四面体粗化伪代码：

## 函数 TetGrid_Adaptation(volume_mesh_in, args, volume_mesh_out, addVertex, refine_tet_id, GrowRatio, AdpType):

## 当 updated 为 True 时循环：

## 设置 updated 为 False

## 对于 volume_mesh_out 中的每一个四面体 tet:

## 对于 tet 中的每一条边 edge:

## 计算边长 length 和目标长度 target_length

## 如果 length < 0.5 × target_length:

## 如果 edge 不属于约束面（即不在 args.F 中）:

## 如果 收缩该边不会导致负体积单元:

## 收缩该边

## 更新与该边相邻的拓扑结构和几何形状

## 设置 updated 为 True

## 执行网格质量优化（例如翻转、平滑等操作）

## 返回 volume_mesh_out

## （二）研究成果二：针对层状结构的扫掠网格生成算法开发

成果形式：算法开发和源代码

考核指标：完成扫掠生成三棱柱算法和三棱柱分解为四面体算法；

研究成果：

以源码形式的成果，在Tiger/tools/prism.cpp中

扫掠生成三棱柱算法：

void prism_Swept(const SurfaceMesh& surfacemeshin, VolumeMesh& volumemesh, std::vector<double> Height)

输入：平面三角形网格：surfacemeshin，扫掠的目标高度：Height

输出：扫掠后的三棱柱网格，到volumemesh中

三棱柱分解为四面体算法：

void Prism_to_Tetra(const VolumeMesh& volumein, VolumeMesh& volumeout)

输入：扫掠后的三棱柱网格，volumein

输出：分裂扫掠生成的三棱柱网格为四面体网格。

- 研究成果三：针对层状结构的扫掠网格生成算法集成

成果形式：集成配准算法、压印算法、每一层的 2D 网格划分算法、扫掠生成三棱柱算法、三棱柱分解为四面体算法、网格粗化算法

考核指标：实现算法的全流程贯通，在三层层状结构模型上，能顺利生成网格；

研究成果：在云泊代码仓中集成针对层状结构的扫掠网格生成算法。

实现了的流程包括：

      - 配准算法

      - 压印算法 :

namespace discretize_surface_delaunayvoid TMeshSurf_processTriangleLoop(const LineMesh& Loop_in, const TriangleDealunay& args,std::function<double(const std::array<double, 3>)>& func, SurfaceMesh& surfmesh_out)

      - 每一层的 2D 网格划分算法

namespace discretize_surface_delaunayvoid TMeshSurf_processTriangleLoop(const LineMesh& Loop_in, const TriangleDealunay& args,std::function<double(const std::array<double, 3>)>& func, SurfaceMesh& surfmesh_out)

      - 扫掠生成三棱柱算法

void prism_Swept(const SurfaceMesh& surfacemeshin, VolumeMesh& volumemesh, std::vector<double> Height)

      - 三棱柱分解为四面体算法

void Prism_to_Tetra(const VolumeMesh& volumein, VolumeMesh& volumeout)

      - 网格粗化算法

void TetGrid_Adaptation(const VolumeMesh& volume_mesh_in, const TetrahedraParameters& args, VolumeMesh& volume_mesh_out,std::vector<std::array<double, 4>>& addVertex, std::vector<int> refine_tet_id, double GrowRatio,

int AdpType)

集成的算法，在云泊的框架下，可以对一个复杂案例进行基于扫掠的网格生成，获得以下结果：

- 研究成果四：针对带有脏几何特征的网格生成算法-鲁棒性提升

成果形式：在云泊代码仓中开发预处理模块并提供源码

考核指标：针对 10+种中等复杂度模型（包含相交、重叠、细缝缺陷），进一步提高网格生成算法的鲁棒性，无需用户设置迭代轮数，同时采用用户缺省的容差值能生成共节点的网格；

考核方式：

- 研究成果五：针对带有脏几何特征的网格生成算法-网格数量控制

成果形式：在云泊代码仓中开发实现

考核指标：针对 10+种中等复杂度模型（包含相交、重叠、细缝缺陷），所生成的网格数量与对标商软生成的初始网格数量相差在 30%以内；

考核方式：

- 研究成果六：网格细化算法开发与集成

成果形式：在云泊代码仓中开发实现，过程中，输出网格统计数据，输出算法伪代码及算法说明，进行至少3 次培训

考核指标：与指定国产求解器以及国际商软求解器的耦合，整体实现自动迭代，得到最终仿真结果；让云泊理解并有能力复现该功能；

考核方式：

- 研究成果七：针对带有脏几何特征的网格生成算法与求解器的集成

成果形式：在云泊代码仓中开发实现，过程中输出网格统计数据

考核指标：在原有流程基础上开发材料赋予等后处理模块并提供源码，与指定国产求解器的耦合，整体实现自动迭代，针对指定算例完成含初始网格生成的仿真全流程开发；

考核方式：

- 研究成果八：针对带有脏几何特征的网格生成算法的研究报告

成果形式：研究报告1篇，《》

考核指标：对国际商软针对带有脏几何特征的网格生成功能进行研究，研究报告包括不同网格设置下的网格结果、不同程度脏几何模型的网格结果、网格的生成步骤及每一步的耗时、模型特征处的网格特点（边界条件、局部小特征、缺陷、规则几何体）；

- 研究成果九：网格细化算法研究报告

成果形式：研究报告1篇，《》

考核指标：对国际商软的网格细化功能进行研究，研究报告包括不同网格设置下的网格结果、模型特征处的插点方式（边界条件、金属材料边界、规则几何体）。

# 六、研究基础与保障

项目申请依托航空航天数值模拟与验证教育部重点实验室，申请人为该实验室固定研究人员，浙江大学工业仿真软件研究团队（INdustrial SImulation Software Team, INSIST）负责人。实验室依托国家及省部级研究基地，以及浙江大学计算机、航宇、力学、软工等优势学科。长期从事大规模数值模拟及其前后处理技术的研究，在网格自动与并行生成、高性能CFD技术等方面取得创新性成果，研发了具有国内领先水平的网格生成软件与带动边界流场计算软件，拥有一流的软硬件平台以及丰富的数字资源，建设有包括高性能计算集群、计算机辅助分析软件等与本项目相关的设备平台，可支撑本项目相关研究工作的开展。

在本项目相关的网格、模型和计算方法等方面，项目组已形成良好的前期研究基础。网格方面，开展了从基础理论研究、关键技术攻关、软件系统集成到工程应用实践的全链条创新，解决了附面层网格生成、单元尺寸函数计算、网格生成并行化等难题，建立了非结构与混合网格的自动与并行生成方法，研发了自主知识产权的网格生成软件，为大型仿真软件项目补齐网格生成关键断板、实现全链条自主可控提供了强有力支撑。模型方面，前期可能已对模型有一定的构建与处理经验。本项目增加了开展几何模型干涉与缺陷自动处理研究的内容，通过解决模型干涉与缺陷，确保模型准确性，为后续数值模拟提供坚实可靠的基础，这是对模型处理环节的重大改进。同时，在大规模跨尺度网格生成目标下，深入剖析参数曲面、离散曲面等各类曲面特性，精准识别复杂曲面特征点与边界并优化参数取值范围，使模型构建与处理更加精细和深入，能够应对更为复杂的模型需求。计算方法方面，研究任务图建模实现自适应任务分配以及 Work - Stealing 机制均衡计算负载，将并行计算理念深度融入网格生成研究，丰富了计算方法的内容，提升了计算效率。在研究成果上，构建几何自适应网格自动生成理论与技术体系，这将为计算方法提供更完善的理论支撑，开发具备自主知识产权的大规模网格生成软件工具，为计算方法的应用提供更便捷高效的平台，并且通过生成研究报告及多个典型器件模型网格生成验证案例，进一步验证和完善计算方法，推动计算方法在网格与模型处理中的实际应用。

# 七、项目负责人和研究团队

## （一）项目负责人

陈建军，浙江大学求是特聘教授，国防卓青（2022），校先研院副院长，兼任军委装发部建模与仿真标准化技术委员会委员，中央企业软件创新联合体专家咨询委员会委员，中国力学学会计算力学专委会副主任委员，中国空气动力学会计算空气动力学专委会副主任委员，中国仿真学会计算机辅助工程（CAE）专委会副主任委员。

本科毕业于南京工业大学（2000），硕士、博士毕业于浙江大学（2003，2006），博士毕业后留校工作2012年至2014年在英国斯旺西大学辛科维奇计算工程中心从事访问研究（合作教授：英国皇家工程院士O Hassan）。

面向自主高性能仿真软件研制，深入开展了相关的数字化方法与高性能计算方法研究，主持项目40余项，在仿真建模的关键难题——网格自动与并行生成以及高性能数值仿真技术等方面取得多项创新性成果，获省部级一等奖2项，国防科技进步二等奖1项；著有领域首部中文专著，英文专著交付剑桥大学出版社出版；发表论文80余篇；授权发明专利及软件著作权二十余项。