技术难点：

- 网格压印：网格压印过程中，求交算法来处理相交，存在精度问题，产生零长度单元。

- 网格装配：如何用实现装配，减少网格量？

- 对于中大型复杂算例，网格量或急剧膨胀。

解决方案：

- 针对网格压印的精度问题，使用精确几何谓词来提高精度，在求交完成后，遍历检查所有边的长度，进行兜底，避免产生零面积单元，退化单元。

- 通过多级的匹配方式实现装配算法，包括坐标、几何位置的匹配方式，拓扑、形状的匹配方式来进行匹配。

- 针对网格量问题，在三棱柱分解成四面体后，加一个针对性的网格粗化算法，减少网格量。为何是针对性的？因为在思考过后，我认为，网格粗化本就是一个比网格细化更困难的任务，想将其普适化非常的困难，开发周期不可预测，而针对性的算法有助于快速实现，产生效果。具体实现初步方案：

  - 输入一个体网格，在输入时遍指明约束面（就是网格的边界面），约束边（约束面中不可坍缩的边）

  - 循环执行：寻找所有约束面中的非约束边，尝试边收缩。直到没有非约束边被坍缩；

  - 循环执行：遍历寻找网格中所有长度<L_min（某一个给定或根据最小特征计算得到的边长）的网格边，尝试边收缩。直到没有网格边被坍缩；

  - 循环执行（2）~（3），期间同步执行拓扑操作，提高网格质量，提高网格粗化概率；

  - 输出粗化网格；

该方法理论上粗化程度与给定循环次数，即运行时间成正比，且能保证约束不被破坏，是适用于phi网格的粗化方法，并且开发周期可控制。